招标公告

GC-DGSBZB02A-2024

为适应公司发展需要，确保柴油机日常生产，现特向社会公开招标，采购工厂节能型空气压缩机设备及管道工程采购及施工项目。

一、项目简介

我公司是华南地区最大的船用柴油发动机生产企业，产品有各款中、低速柴油机,其广泛应用于各种船舶，可用作船舶主推进带螺旋桨，主推进发电机组，辅助发电机组，以及驱动各种工程设备。

本项目属于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）的工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目。本项目包括工厂压缩空气及管道工程采购及施工，并由中标单位负责该设备安装、调试、验收以及服务等。

二、项目招标的名称、编号、购置清单

1、招标项目名称:

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）的工厂节能型空气压缩机设备及管道工程采购及施工项目

2、项目规模：

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）的工厂压缩空气及管道工程采购及施工，并负责该设备安装、调试、验收以及服务等。

3、项目承包方式：

总价包干，包含设备、结构设计、零部件加工、装配和调试，以及运输、卸车、现场安装调试等，直到验收合格。

4、招标编号:

GC-DGSBZB02-2024

5、招标项目内容清单

本招标项目主要内容清单见下表：

| 序号 | 内容 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备部份 | 节能型空气压缩机以及配套设施 |
| 2 | 管道工程部份 | 高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工 |

三、主要技术参数及要求

设备部分：空气压缩机以及配套设施，低压部分包含1台套排气量为23m³/min，排气压力0.8MPa的永磁变频节能型空气压缩机、高效冷干机、过滤器、国标储气罐等配套设备。高压部分2台套3m³/min，排气压力在1.2-4.0MPa范围内可调的增压机、高效冷干机、过滤器、国标储气罐等配套设备。冷干机、过滤器、储气罐等设备根据空气压缩机型号来匹配。

管道工程部份：高、低压压缩空气管路及支撑架采购与施工。低压部分的管道配件材质为铝合金或304不锈钢材质；高压部分的管道材质为20#无缝钢管。金属管道须符合相关施工及验收规范。

压缩空气的管道布置点详见附图（有投标意向的投标人，须向招标人索取），主管安装高度离地约8000mm具体详见附图（有投标意向的投标人，须向招标人索取），各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。

各路主管设计有独立阀门，各支管至三通快速接头前端设计有独立阀门。3、如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要自行配支撑架。

1、本项目的主要技术指标及要求如下表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能型空气压缩机（低压） | 电机种类 | *永磁变频电机 |
|  |  | 电机功率 | ≥110KW |
|  |  | 电机防护等级 | *IP54以上 |
|  |  | 冷却方式 | *风冷或油冷 |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |
|  |  | 噪音 | ＊≤85dB |
|  |  | 排气接口直径 | ＊DN100 |
|  |  | 排气压力 | ＊0.8Mpa |
|  |  | 容量流量 | ≥23m³/min |
|  |  | 空压机机型 | *节能型一级能效永磁变频节能型螺杆空压机 |
|  |  | 颜色 |  |
|  |  | 数量 | *1台（套） |
|  |  | 空压机生厂家要求 | 知名品牌 |
|  |  |  | *必有10年以上的主机研发及生产能力 |
|  |  |  | *投标产品的能效等级达到GB19153-2019标准为1级能效（压力0.8Mpa)，一级能效认证必须在中国能效标识网4.0查询认证，中国能效网址：https://www.energylabel.com.cn/search/40/index.html可查 |
| 2 | 增压机（高压） | 要求 | 配套的增压机为二级增压、低速、高效、稳定， |
|  |  | 功率 | ≥18.5KW |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |
|  |  | 排气接口直径 | ＊DN80 |
|  |  | 排气压力 | *1.2Mpa-4.0Mpa（可调） |
|  |  | 容量流量 | ≥3m³/min |
|  |  | 数量 | *2台（套） |
| 3 | 变频冷干机 | 品牌 | *与空压机原厂品牌一致 |
|  |  | 机型 | 根据空气压缩机型号来匹配 |
|  |  | 过滤器、储气罐要求 | *304不锈钢过滤器 *内涂环氧树脂储气罐 |
|  |  | 冷却方式 | 风冷 |
|  |  | 露点温度 | 压力露点2-10℃ |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |
|  |  | 数量 | 2台（套） |
| 4 | 铝合金管/304不锈钢 （低压用） | 使用点出口压力 | *0.8MPa |
|  |  | 主管规格 | *DN100/DN80/DN63 |
|  |  | 支管规格 | *DN25 |
|  |  | 主管、支管外径及厚度 | *按行标或企标（保证能承受足够的压缩空气压力，保证管路的安全） |
|  |  | 管路要求 | 专业防静电喷涂 |
|  |  | 管道面漆颜色 | *信号蓝（色号：RAL5005） |
|  |  | 管路布局要求 | ＊①压缩空气的管道布置点详见附图，主管安装高度详见附图，各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。各路主管设计有独立阀门。 ＊②如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要自行配支撑架。 ＊③管路走向要横平竖直，同规格的气体管路中心距离要一样，管路走向设计合理、美观 |
| 5 | 高压管路 | 使用点出口压力 | *3.5MPa |
|  |  | 使用点流量 | *4m³/min |
|  |  | 材质 | 20#无缝钢管 |
|  |  | 主管规格 | *DN40 |
|  |  | 主管外径及厚度 | *φ48×4.0 |
|  |  | 支管规格 | *DN25 |
|  |  | 支管外径及厚度 | *φ32×3 |
|  |  | 底漆 | *喷防锈底漆 |
|  |  | 面漆颜色 | *银灰色（色号：RAL7001） |
|  |  | 管路布局要求 | *管路支撑架设计：中压压缩空气管路经过的地方要求与低压缩管道合理布置，各支管最低点距离地面高度为1200mm。管路走向要横平竖直，管路走向设计合理、美观。 |
| 6 | 各管道品牌 | 优先选择品牌（思豪、福斯特、康帕斯、康德乐） |  |
| 7 | 所有流量计、球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等 | 优先选择品牌（思豪、福斯特、康帕斯、康德乐） |  |
| 8 | 空气压缩机 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |
| 9 | 储气罐 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |
| 10 | 电机 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |
| 11 | 变频器 | *汇川或同类品牌 |  |
| 12 | 电器元件 | *西门子、施耐德、ABB |  |
| 13 | 所有流量计、球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等 | 1、涡街流量计品牌：罗斯蒙特、科迈捷、飞思，精度等级为1.0，测量流速2-60m/S。 2、露点仪：罗斯蒙特、科迈捷、飞思。 3、所有电能设备带校准证书电能表 4、所有压力表安全阀带校准证书 |  |
| 14 | 控制系统 | *站房智能自动控制系统能实现所有机组自动切换节能运行，能源统计，报警短信提醒，提供电子看板、手机app和站房本地服务器，本地可查1年内数据 |  |

2、设备制造执行国家、行业的相关标准：

按照国家相关部委和地方相关设备的设计、施工和验收的最新标准、规范。相关标准、规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

●国家标准、规范；

●部颁标准、规范；

●行业标准、规范；

●地方标准、规范；

●制造商使用的标准、规范。

参照相关设备检验标准。

3、现场踏勘

本项目招标人不组织集体踏勘现场，经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人承担踏勘现场本人所发生的费用，且投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

四、会签、监制及预验收要求

- 1、图纸会签、监制

投标方应在合同签订后1个月内分期完成如下设计工作，技术会签在投标方进行。当投标方将会签文件准备完成后，通知招标方，招标方在1周内到投标方进行技术会签。

在合同签订后2个月内，完成以下内容会签：

1.1工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目的管道汇总图、设备平面布置图、技术方案（技术、安全条件）。

1.2进场前满足的土建要求。

1.3相关设备验收标准及验收方法。

1.4相关设备电气原理图、操作板布置图、气动、液压原理图。

1.5相关设备成套图纸。

- 2、特殊说明

- 2.1 双方在每次确认技术更改或技术会签后，需签署技术会签纪要。

- 2.2 方案图、设备图纸、安装图及其它图纸须经招标方会审、签字认可后才能投入制造，但投标方对整线设备设计的正确性全面负责。

- 2.3 所有询标记录、澄清文件等与技术协议具有同等意义，如果询标记录、澄清文件的内容与技术协议不一致，以技术协议为准。

- 2.4 设备验收时，各类文件都具有同等意义，如果内容有冲突，后签署的文件为准。

- 3、设备预验收

- 3.1在投标方制作现场的预验收

对于主要材料及零部件在预制、组装设备之前，以及设备预制及零部件组装过程中，投标方提前1周书面邮件通知招标方进行预验收并提供预验收计划。预验收时，投标方应首先成立预验收小组并确定负责人，提供相关资料和图纸供招标方查阅。

- 3.2在招标方安装现场的预验收

对无需预制及组装的材料和零部件，在进入招标方现场安装前，由双方共同在招标方现场对设备、材料暂存地进行开箱预验收，并填写开箱验收单。

- 3.3根据合同中规定的技术要求、双方签定的各种技术文件以及相关标准，对部分设备的功能、结构，重要元器件厂家、型号，设备原材料、规格等进行验收。

- 3.4 投标方提供设备验收标准，检测方法须由招标方确认，具体预验收方法在技术会签时由双方共同确定。

- 3.5 所有预验收的项目及测试数据，均应由双方人员在场参加并签字，同时供给双方存档。若存在小问题或需改进的地方，双方形成文字纪要，由投标方在设备发运到需方前整改完毕。

- 3.6 只有对预验收工作全部完成并且双方同意签字后，投标方才能将设备包装发货。

- 3.7 双方根据预验收情况签署预验收报告（工程终验收文件之一），但这不能减免投标方对产品的终验收责任。对预验收合格的预制件及组装设备，由招标方监督进行包装；对预验收中存在的问题，投标方必须及时整改，直至完全达到招标方的要求（特殊情况需经双方确认并签字）。在投标方工厂制造的设备、预制件须经招标方对质量认可后方可发往现场安装。

- 五、收货地点、包装、物流、安装调试要求

- 1、收货地点

广州市南沙区大岗镇潭新公路362号广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）。

- 2、包装、物流、安装调试要求

- 2.1 投标方负责相关节能型空气压缩机、后处理设备及管道工程的采购及施工，并负责该设备安装、调试、验收以及服务等，包括设备、结构设计、零部件加工、装配和调试，以及运输、卸车、现场安装调试等，直到验收合格。

- 2.2 投标方调试人员自备安装、调试的全套工具（包括高空作业设备，安全装备、工具箱），并具备专业操作资质。

- 2.3 投标方调试人员负责设备开箱物品的清点并向招标方提供清单和清点移交。

- 2.4 投标方调试人员必须有专人负责与招标方工作联络，并确保全过程现场工作，有能力按计划有序推进各项工作，确保工程进度。同时也对现场相关施工人员安全操作负责有效组织针对招标方要求的安全整顿。

- 2.5 投标方调试人员必要穿戴规范，符合招标方工厂安全管理条例。进入车间施工要求戴安全帽，穿劳保鞋，工作服等，高空作业佩戴安全带。

- 六、安装调试及终验收（包括图纸资料的要求）

- 1、项目的终验收在招标方现场进行。

- 2、设备安装完工后经检验无误，应对整线进行清洁。

- 3、电气设备完工后，必须仔细检查校验，确认各参数无误。

- 4、设备调试完工后，在规定部位安排补漆。

- 5、调试前必须进行充分协调，制订调试计划，先单机后联动。

- 6、终验收条件：

- (1)按双方签订的《技术协议》进行验收；

(2)所有设备到货并安装完毕；

(3)所有设备工艺调试完毕；

(4)所有设备的整改项目实施完毕，无重大遗留问题，对于小的不影响生产的问题，须限期解决；

(5)所有设备的预验收完成并交接完毕；

(6)提供所有仪器仪表的合格证及出厂校验报告；

(7)设备安装、调试符合国家及招标方相关法规及标准；

(8)压力容器及设备，按国家要求，提供相关的合格证书；

(9)项目终验收前需提供以下所有正确的竣工资料:

| 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 管道布置 总图、设备布置图 | 设备布置图、管道平面图、管道透视图 | 纸质3份，电子版1份（拷贝至U盘） |
| 设备说明书 | 包含不仅限于：设备介绍，操作，设备动作流程图，故障诊断，维护保养 | 纸质3份，电子版1份（拷贝至U盘） |
| 外购件 | 高于1万元的外购件使用维护说明书 | 电子版或纸质 |

- 7、验收内容

- 7.1项目应满足技术协议和合同的所有条款和要求。

- 7.2设备安装、调试以后经连续空运转（时间另行约定）无故障后，按相关标准进行验收。

- 7.3设备试运行1个月，如设备连续运转正常，设备没有发生故障，则招标方同意对工程进行最终验收，双方签署最终验收合格报告。如试运转期内设备发生故障，投标方应立即予以排除。

- 7.4各设备的功能实现须满足设备技术要求。

- 7.5环保、消防、现场管理须通过招标方单位的验收。

- 7.6当终验收各项检查内容全部符合合同要求及相关规定后，双方签署《工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目终验收报告》。并从签字之日起计算质量保证期。

- 七、人员培训方面的要求

- 预验收和终验收期间，投标方负责对招标方委托代表进行设备使用、电气、机械、空压房日常维护保养等方面的专业技术培训，先提供培训资料后培训。内容主要包括：

1、设备操作方法。

2、设备保养、维修技术、常见故障排除等。

3、设备主要部件和单元讲解。

4、主要压力容器的功能及管理知识的介绍。

5、主要设备的日常维护及保养。

6 、安全注意事项。

- 八、质量要求、质保期及售后服务要求

1、项目在招标方现场最终验收合格后，才能视为正式完成交付。

2、在设备保修期内，投标方对设备出现的各类故障须及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，须及时免费更换。当发生重大故障时，在故障解决以后保修期适当延长，具体时间由双方协商决定。免费提供3次全面维护保养（油滤、油分、空滤、机油）。

3、项目保修期为最终验收双方签字之日起3年。对于质量保证期内设备运行出现故障，设备制造商自接到买方服务通知起4小时内给买方作出响应，诊断故障并指导买方排除解决设备故障；对买方不能自行解决的故障，卖方人员应在24小时内到达买方现场进行维修，一般故障必须在48小时内解决或提供同档次替代品，确保设备恢复正常运行。

4、在质保金支付前一月派有经验的项目工程师对整个工程项目进行一次全面维护及保养。具体工作内容如下：

1）设备机械、电气维护保养。

2）设备电气参数优化。

3）压力容器检查。

5、质保期结束后，制造商提供终身技术支持。

九、交货期、交货地点、付款方式

1、交货期

自合同生效之日起90天内(含法定节假日和公休日)，需完成本项项目设备安装、调试、验收、人员培训等并交付给买方正常使用。

2、交货地点

广州市南沙区大岗镇潭新公路362号广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）。

3、付款方式

甲方预付合同总额的30%作为预付款，同时销售方开具合同成交货款总额的30%的增值税发票；预验收合格后,货物发运用户前，付合同成交货款总额的30%，同时销售方开具合同成交货款总额的30%的增值税发票；终验收合格后，付合同成交货款总额的30%，同时销售方开具合同成交货款总额的40%的增值税发票后；余款（合同成交总额货款的10%）为质保金，如无质量问题，在终验收合格之日起一年后付清。

十、投标须知

（一）投标人资格要求

1、具备的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织等的营业执照或登记证书等证明文件复印件。

1.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标公告发布当月往前顺推六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）。

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下两种形式之一的财务状况报告：

1.3.1 经会计师事务所审计的2021-2023年度财务报告；

1.3.2基本开户银行出具的资信证明。如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表复印件。

1.4 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供该证明材料复印件（如履行合同的场地、设备、技术人员等）或提供承诺函（格式自拟）。

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人必须是投标设备的制造厂家或者制造厂家认可的直接代理商；制造厂家必须具有5000万人民币（或700万美元）以上注册资金。

2.2 制造厂家必须具有10年以上相关设备制造经验，具备较强的专业设计开发能力和安装、调试能力，具备较强的专业设计开发能力和安装、调试能力。特种设备招投标时制造厂家需要提供特种设备生产制造等方面的资质。

2.3 投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）。

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目同一分包招标。

2.5本项目不接受联合体投标。

（二）投标单位需提供以下资料：

1、营业执照副本和相应生产制造资质证书复印件（均需盖投标单位公章，原件备查）；

2、法定代表人证明书和委托授权书原件；法定代表人证明书原件和委托授权书原件的页面，相应页面有对应人员的身份证复印件（正面）。

3、公司近5年来为类似工程项目的相关业绩合同与报告（合同或验收报告等证明材料）。

（三）投标文件中的项目实施方案：

1、投标内容应包括：

1.1技术方案（包括主要技术参数及配置的描述、培训内容等）

1.2 针对需求，提供项目总体设计方案图

1.3 提供项目各设备、重要零件名称、型号、生产厂家、详细报价等信息。

2、投标文件需列出自本项目合同签订后的安装调试进度安排，列出安装时须招标人配合的要求。

3、有成熟专业项目服务经验的售后服务团队，列出行业10年以上服务经验服务团队人员资历、履历。（格式可以自拟）

4、投标文件需承诺项目竣工后需要满足车间低压稳定供气和高压稳定供气，空压房噪音满足环保要求，相关标准合格后才算终验收完成。

5、投标书份数为一正本四副本。

（四）开标时，出现如下情况之一的为无效标：

1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

2、投标书有2个以上投标报价的；

3、投标书在投标截止时间后送达的；

4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的。

5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

（五）投标截止时间、开标时间

1、递交投标文件时间： 2024年4月10日8时00分（北京时间）

2、投标截止时间：     2024年4月29日17时00分（北京时间）

3、递交投标文件地点：

广州市荔湾区芳村大道东73号，广州柴油机厂股份有限公司工艺部

4、招标联系人：马工，联系方式：13660804652

邓工，联系方式：13760818780

5、开标时间： 2024年4月30日

广州柴油机厂股份有限公司工艺部

2024年4月9日

附件： 1投标书；2销售合同范本。

注：附件可从广州柴油机厂股份有限公司网站http://www.gdfdiesel.com.cn下载

附件:1

投标书

GC-DGSBZB02B-2024

- 项目投标报价

- 1、将本项目投标报价填写至表1中

表1投标报价

| 项目 | 数量（套） | 单价（元） |  | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能型空气压缩机以及配套设施 |  |  |  |  |
| 高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工 |  |  |  |  |
| 不含税总价格 | 大写: |  | 小写:¥ |  |
| 含税（13%增值税）总价格 | 大写: |  | 小写:¥ |  |
| 交货期 |  | 质保金 |  |  |

备注：

⑴以上含税（13%增值税）总价格是本采购项目的总报价，包含节能型空气压缩机以及配套设施、高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工的所有各细分项目设备或设施等的运输、装卸、安装、调试、预验收、终验收、用户培训辅导、质保期售后服务、雇员、就本特种设备相关要求向使用方当地政府相关部门申报备案及取证和报检、管理配合费、合同实施过程中应预见和不可预见的总费用等。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

⑵表1投标报价中的2个大项目，需要有各自的细分项目的明细信息。将相关信息分别填写至表2、表3中。

- 细分项目信息

- 2.1、将节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息填写至表2中

表2 节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  | - |  | 合计金额（小写） |  |  |  |

备注：

⑴本表需要罗列出节能型空气压缩机以及配套设施项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是节能型空气压缩机以及配套设施项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

- 2.2、将高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息填写至表3中

表3 高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  | - |  | 合计金额（小写） |  |  |  |

备注：

⑴本表需要罗列出高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

二、本项目主要设备技术指标及响应情况（表4）

表4 项目主要技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 技术要求 | 响应情况 | 优于或符合 或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能型空气压缩机（低压） | 电机种类 | *永磁变频电机 |  |  |
|  |  | 电机功率 | ≥110KW |  |  |
|  |  | 电机防护等级 | *IP54以上 |  |  |
|  |  | 冷却方式 | *风冷或油冷 |  |  |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |  |  |
|  |  | 噪音 | ＊≤85dB |  |  |
|  |  | 排气接口直径 | ＊DN100 |  |  |
|  |  | 排气压力 | ＊0.8Mpa |  |  |
|  |  | 容量流量 | ≥23m³/min |  |  |
|  |  | 空压机机型 | *节能型一级能效永磁变频节能型螺杆空压机 |  |  |
|  |  | 颜色 |  |  |  |
|  |  | 数量 | *1台（套） |  |  |
|  |  | 空压机生厂家要求 | 知名品牌 |  |  |
|  |  |  | *必有10年以上的主机研发及生产能力 |  |  |
|  |  |  | *投标产品的能效等级达到GB19153-2019标准为1级能效（压力0.8Mpa)，一级能效认证必须在中国能效标识网4.0查询认证，中国能效网址：https://www.energylabel.com.cn/search/40/index.html可查 |  |  |
| 2 | 增压机（高压） | 要求 | 配套的增压机为二级增压、低速、高效、稳定， |  |  |
|  |  | 功率 | ≥18.5KW |  |  |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |  |  |
|  |  | 排气接口直径 | ＊DN80 |  |  |
|  |  | 排气压力 | *1.2Mpa-4.0Mpa（可调） |  |  |
|  |  | 容量流量 | ≥3m³/min |  |  |
|  |  | 数量 | *2台（套） |  |  |
| 3 | 变频冷干机 | 品牌 | *与空压机原厂品牌一致 |  |  |
|  |  | 机型 | 根据空气压缩机型号来匹配 |  |  |
|  |  | 过滤器、储气罐要求 | *304不锈钢过滤器 *内涂环氧树脂储气罐 |  |  |
|  |  | 冷却方式 | 风冷 |  |  |
|  |  | 露点温度 | 压力露点2-10℃ |  |  |
|  |  | 电源 | ＊三相交流，50Hz±1﹪, ＊380V±10﹪ |  |  |
|  |  | 数量 | 2台（套） |  |  |
| 4 | 铝合金管/304不锈钢 （低压用） | 使用点出口压力 | *0.8MPa |  |  |
|  |  | 主管规格 | *DN100/DN80/DN63 |  |  |
|  |  | 支管规格 | *DN25 |  |  |
|  |  | 主管、支管外径及厚度 | *按行标或企标（保证能承受足够的压缩空气压力，保证管路的安全） |  |  |
|  |  | 管路要求 | 专业防静电喷涂 |  |  |
|  |  | 管道面漆颜色 | *信号蓝（色号：RAL5005） |  |  |
|  |  | 管路布局要求 | ＊①压缩空气的管道布置点详见附图，主管安装高度详见附图，各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。各路主管设计有独立阀门。 ＊②如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要自行配支撑架。 ＊③管路走向要横平竖直，同规格的气体管路中心距离要一样，管路走向设计合理、美观 |  |  |
| 5 | 高压管路 | 使用点出口压力 | *3.5MPa |  |  |
|  |  | 使用点流量 | *4m³/min |  |  |
|  |  | 材质 | 20#无缝钢管 |  |  |
|  |  | 主管规格 | *DN40 |  |  |
|  |  | 主管外径及厚度 | *φ48×4.0 |  |  |
|  |  | 支管规格 | *DN25 |  |  |
|  |  | 支管外径及厚度 | *φ32×3 |  |  |
|  |  | 底漆 | *喷防锈底漆 |  |  |
|  |  | 面漆颜色 | *银灰色（色号：RAL7001） |  |  |
|  |  | 管路布局要求 | *管路支撑架设计：中压压缩空气管路经过的地方要求与低压缩管道合理布置，各支管最低点距离地面高度为1200mm。管路走向要横平竖直，管路走向设计合理、美观。 |  |  |
| 6 | 各管道品牌 | 优先选择品牌（思豪、福斯特、康帕斯、康德乐） |  |  |  |
| 7 | 所有流量计、球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等 | 优先选择品牌（思豪、福斯特、康帕斯、康德乐） |  |  |  |
| 8 | 空气压缩机 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |  |  |
| 9 | 储气罐 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |  |  |
| 10 | 电机 | 一线品牌（需注明厂家和规格） |  |  |  |
| 11 | 变频器 | *汇川或同类品牌 |  |  |  |
| 12 | 电器元件 | *西门子、施耐德、ABB |  |  |  |
| 13 | 所有流量计、球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等 | 1、涡街流量计品牌：罗斯蒙特、科迈捷、飞思，精度等级为1.0，测量流速2-60m/S。 2、露点仪：罗斯蒙特、科迈捷、飞思。 3、所有电能设备带校准证书电能表 4、所有压力表安全阀带校准证书 |  |  |  |
| 14 | 控制系统 | *站房智能自动控制系统能实现所有机组自动切换节能运行，能源统计，报警短信提醒，提供电子看板、手机app和站房本地服务器，本地可查1年内数据 |  |  |  |

注意：上表中带*号项目的参数或配置必须满足，“响应情况”栏填写响应数据，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。

- 将合同签订后的安装调试进度安排，及安装时须招标人配合的要求填写至表5中

- 表5 安装调试进度及安装时须招标人配合的要求

| - 安装调试进度 | - 序号 | - 项目内容 | - 完成时间节点 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |
| - 安装时须招标人配合的要求 | - 序号 | - 项目内容 |  | - 配合要求 | - 备注 |
|  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |
|  | - ... |  |  |  |  |

四、厂家售后、质保要求及响应情况（表6）

表6售后、质保响应情况

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 响应情况 | 优于或符合 或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到维修通知响应时间 | ＊在4小时内 |  |  |
| 2 | 收到买方不能自行解决的故障通知后到达现场处理响应时间 | ＊在24小时内 |  |  |
| 3 | 一般故障处理时间 | ＊不超过24小时 |  |  |
| 4 | 质保期 | ＊在终验收合格后三年质保（含维护保养） |  |  |
| 5 | 质保期满后的服务 | ＊提供终身有偿维修保养服务 |  |  |
| 6 | 关于质保其他要求 | 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用影响生产时间超过10天，则质保期顺延并扣除质保金50%。 |  |  |
| 7 | 有成熟专业项目服务经验的售后服务团队 | 列出行业10年以上服务经验服务团队人员资历、履历 |  |  |

注意：上表中带*号项目的参数或配置必须满足，“响应情况”栏填写响应数据，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。

售后服务单位：

售后服务单位地址：

投标单位（签章）：

法定代表人（或法定代理人）签字：

日期：年月日

附件2：

购置合同(范本）

合同编号：GC-DGSBHT02-2024

购买方（甲方）：广州柴油机厂股份有限公司

销售方（乙方）：

- 、本项目价格、交货期（见下表1）：

- 表1 本项目价格、交货期

| 项目 | 数量（套） | 单价（元） |  | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能型空气压缩机以及配套设施 |  |  |  |  |
| 高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工 |  |  |  |  |
| 不含税总价格 | 大写: |  | 小写:¥ |  |
| 含税（13%增值税）总价格 | 大写: |  | 小写:¥ |  |
| 交货期 |  | 质保金 |  |  |

备注：

⑴以上含税（13%增值税）总价格是本采购项目的总报价，包含节能型空气压缩机以及配套设施、高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工的所有各细分项目设备或设施等的运输、装卸、安装、调试、预验收、终验收、用户培训辅导、质保期售后服务、雇员、就本特种设备相关要求向使用方当地政府相关部门申报备案及取证和报检、管理配合费、合同实施过程中应预见和不可预见的总费用等。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

⑵表1投标报价中的2个大项目，需要有各自的细分项目的明细信息。将相关信息分别填写至表2、表3中。

- 第二条 细分项目信息

- 1、将节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息填写至表2中

表2 节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  | - |  | 合计金额（小写） |  |  |  |

备注：

⑴本表需要罗列出节能型空气压缩机以及配套设施项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是节能型空气压缩机以及配套设施项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

- 2、将高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息填写至表3中

表3 高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  | - |  | 合计金额（小写） |  |  |  |

备注：

⑴本表需要罗列出高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

第三条、质量标准：

货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

- 第四条、货物包装及包装处置：

- 由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；运输过程，乙方要做好设备的防磕碰、防翻滚等措施，运输过程中产生的一切安全问题、质量问题由乙方承担。

第五条、交货地点、运费支付：

广州市南沙区大岗镇潭新公路362号广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期），运费由销售方承担；

第六条、货物交接：

货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

第七条、安装调试：

①如货物安装过程中采购人需补充其它内容的，中标人必须配合采购人对设计方案进行修正或修改，不得以任何理由加收任何费用。

②中标人在生产制造及运输装卸过程中，承担运输风险和费用。负责对因制造及运输过程中缺损的零部件予以更换。全部设备符合设计要求。

③按采购人提供的适合设备安装要求的安装空间（设备长、宽及安装净高），做好双方约定的工程界面相关工作，对于设备安装设施而导致设备不能达到验收及使用要求的，中标人负责按规范整改。

④中标人须严格遵守执行采购人现行的管理规定制度，接受采购人对安装现场的质量、安全、文明、环保及纪律的监督和管理。如因安装措施不当造成人员人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

⑤确保安装现场的清洁卫生，施工垃圾须清理干净。中标人完成合同约定的所有工作，在撤场工作结束后，中标人须将现场整洁干净再移交采购人。

⑥中标人应在采购人指定的范围内安装，在采购人规定的时间内无条件对安装辅助设施进行拆卸和清理场地。中标人在完工后至验收合格并移交采购人前期间，仍须负责设施保护责任及成品的保洁责任，其所需费用包含在合同金额中。

⑦设备安装期间中标人须保护采购人原有的场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，并严格加强安装人员管理制度，如发生盗窃，斗殴等现象，则追究中标人责任。

第八条、验收：

①交付验收标准：依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和响应承诺中采购人认可的各项要求和标准；符合货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

②应按国家现行有关标准验收或货物来源国官方标准验收。

③预验收在合同设备制造厂内根据双方签订的《技术协议》逐项进行检查验收。预验收过程所涉及的一切物料、工具、工装（如有需要时）等，均由销售方负责提供，预验收合格后双方签署《预验收合格报告》。

④终验收在购买方工厂现场根据双方签订的《技术协议》逐项进行检查验收。终验收合格双方据此签署《终验收合格报告》。

第九条、质保期、质保金：

质保期为终验收合格后    年，质保金为合同成交额的10%。

第十条、付款方式、出具发票：

甲方预付合同总额的30%作为预付款，同时乙方需开具合同总额30%的增值税（税率：13%）专票发票；预验收合格后甲方支付合同总额的30%作为发货款，同时乙方需开具合同总额的30%增值税（税率：13%）专票发票；终验收合格后甲方支付合同总额30%作为验收款，同时乙方需开具合同总额的40%增值税（13%）专票发票；合同总额余款10%作为质保金，如无质量问题，在终验收合格之日起一年后付清。

第十一条、售后服务：

- ①质量保证期    年,质量保证期从终验收合格之日起计算。

②在质量保证期内，卖方应对由于设备设计、工艺、材料或质量缺陷等原因导致的设备故障负责，并免费负责对设备进行维修（含零部件更换）或以消除故障。

③质保期内，如设备或零部件因非用户方人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用影响生产时间超过30天，则质保期顺延并扣除质保金50%。

④在设备保修期内，投标方对设备出现的各类故障须及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，须及时免费更换。当发生重大故障时，在故障解决以后保修期适当延长，具体时间由双方协商决定。免费提供3次全面维护保养（油滤、油分、空滤、机油）。

⑤项目保修期为最终验收双方签字之日起3年。对于质量保证期内设备运行出现故障，设备制造商自接到买方服务通知起4小时内给买方作出响应，诊断故障并指导买方排除解决设备故障；对买方不能自行解决的故障，卖方人员应在24小时内到达买方现场进行维修，一般故障必须在48小时内解决或提供同档次替代品，确保设备恢复正常运行。

⑥在质保金支付前一月派有经验的项目工程师对整个工程项目进行一次全面维护及保养。具体工作内容如下：

1）设备机械、电气维护保养。

2）设备电气参数优化。

3）压力容器检查。

⑦质保期结束后，制造商提供终身技术支持。

第十二条、人员培训：

设备完成安装调试和终验收后，厂家在销售方工厂现场对销售方指定的人员进行设备操作、机械维修、电气维修等方面的专业培训。

- 第十三条、合同生效条件：

1、签订合同：甲乙双方必须在合同上签字或盖章确认合同协议的内容。

2、对比合同：甲乙双方应当认真核对合同内容，确认各自的权利和义务，并进行签名或盖章确认。

3、技术协议或技术规格书内容作为合同的一部分同等重要。

4、付款条件：甲方应当按照合同约定的付款方式和时间付款。

第十四条、违约责任及免责条件：

1、任何一方未按照本合同约定履行相应的义务,应承担相应的违约责任。

2、乙方若未按合同规定时间、未按合同约定品牌、数量、规格交付货物,超过宽限期2个月后每延迟一天罚总金额万分之五；累计违约金总金额不超合同成交金额的5%。如违约金达到5%时,甲方有权单方解除合同,且甲方不承担任何责任。乙方支付延迟交货违约金,并不能免除乙方按照合同履行交货的义务。

3、因甲方的原因致使产品不能按照约定期限交付的,不追究乙方责任。

4、若因乙方提供产品的质量问题对甲方造成质量事故,甲方有权要求乙方赔偿全部经济损失。

5、当事人一方因地震、水灾、海啸、雪灾、泥石流、罢工、骚乱、瘟疫、政府干预、禁运或其他不可抗力原因而不能履行合同的，应采取协商方式解决。遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知对方，并应在不可抗力事件发生后十天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。没有立即通知对方而导致对方损失扩大的，对损失扩大的部分承担赔偿责任。

第十五条、合同纠纷解决办法：

购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可向合同签订地仲裁机构仲裁，或直接向合同签订地人民法院提出起诉。

- 、合同附件：

- 合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

第十七条、本合同一式四份，购、销双方各执二份。

| (此页无正文，为签字页） 购买方：广州柴油机厂股份有限公司 | 销售方： |
| --- | --- |
| 法人代表 | 法人代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 电话： | 电话： |
| 税号： 发票电话： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |
| 开户行： | 开户行 |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日期： | 日期： |